| 课程 | 《维修电工技能训练》 | 项目五 | 授课日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 任务三 放大电路的安装、调试及检修 | 授课班级 |  |  |
| 教学方法 | 讲授、启发、演示、总结相结合 |  | 教 具 | 多媒体投影仪 电子线路板 |  |
|  |  |  | 课 时 | 18课时 |  |
| 教学目的 | 知识目标： 1．掌握电子元件的识别与测试。 2．掌握放大电路的工作原理。 3．了解放大电路的器件选择。 4．掌握串放大电路的安装、调试及检修方法。 能力目标： 1．信号发生器使用 2．会安装、调试及检修放大电路 情感目标： 1. 培养主动探究、勇于发现的科学精神。 2. 提高踏实细致、严谨科学的学习习惯。 3. 培养相互合作、相互配合的集体主义精神 |  |  |  |  |
| 教学重点 | 放大电路的安装、调试及检修方法 |  |  |  |  |
| 教学难点 | 放大电路的工作原理 |  |  |  |  |
| 教材分析 | 本教材在设计上，符合学生知识水平和能力，采取由浅入深，将专业理论知识融入相关训练课题的做法，变枯燥学习为实际运用，变被动接受为主动求知，是对手工电弧焊基本操作技能的综合练习，为全面了解手工电弧焊的操作技术提供了重要依据。 |  |  |  |  |
| 学情分析 | 我所教班级学生普遍基础较差，对理论性知识缺乏足够的认知能力，但学生渴望获得一技之长，对要求动手操作的知识学习比较感兴趣 ，并希望通过实践学习来弥补自己理论上的不足。因此，理论联系实践，注重实践环节的教学，充分发挥学生的主观能动性，才能达到最佳的教学效果。 |  |  |  |  |
| 教 学 过 程 |  |  |  |  | 备 注 |
| 任务导入： 放大电路的作用就是放大信号用的，在工业中需要采集的温度信号或速度信号都是很微弱的，不足以驱动设备直接工作，这就需要加放大器来放大所采集的信号。所以，维修电工也需要掌握这方面的知识和检修技能。 相关知识： 一、放大电路的种类 三极管放大电路 共基极放大电路 共集电极放大电路 共射极放大电路 |  |  |  |  |  |
| 1.共发射极基本放大电路 （1）组成 共发射极基本放大电路 共发射极电路图 ①电源Vcc与基极电阻Rc、Rb：作用：使发射结正偏。 ②集电极电源Vcc：为放大电路提供能量。并且要保证集电结反偏。 ③集电极电阻Rc：将变化的电流ic转变为变化的电压Uo。 ④耦合电容C1、C2：电解电容，有极性。大小为10mF～50mF （2）原理 分析放大电路时,可将其分为交流通路和直流通路两部分，便于分析。 注意： 放大器有两种工作状态：静态和动态。 静态时仅有电源为三极管提供直流工作电压与电流，使三极管工作在放大区。 动态时输入的交流信号叠加在三极管的静态直流分量上，各极电压、电流是直流分量与交流分量之和。 输出电压uo与输入电压ui频率相同，但相位相反。 uo的幅度要比ui大得多。 二、信号发生器 1.函数信号发生器结构及功能熟悉 EE1640C型函数信号发生器/计数器整体外观 三、放大电路电路原理 1.电路图 2.电路原理分析 电路由两级放大器组成。V1管是第一级放大器的放大管，电位器RPl、电阻器R1和R2是基极偏置电阻，电阻器R3是集电极电阻，R4、R5是发射极偏置电阻，C2是旁路电容。静态时V1管基极电压UBQ1近似由电源Vcc和(R1+RPl)与R2的分压比确定，所以第一级放大器常常称为分压式射极偏置放大电路，它能有效地稳定放大电路的静态工作点。V2管是第二级放大器的放大管，电位器RP2和电阻器R6是基极电阻，电阻器R7是集电极电阻，R8是发射极电阻，C4是旁路电容。C1、C3和C5是耦合电容。当开关S2与端点2接通时，第二级放大器的输出信号通过Rf接到了第一级放大器V1管的发射极上，对V1管的净输入信号产生了影响.所以Rf是反馈元件，且为电压串联型交流负反馈。当开关S2与端点3接通时，则将断开负反馈。 任务实施 1. 工具、仪表及器材 （1）工具、仪表 电子工具、万用表和信号发生器等 （2）准备器材 一、带负反馈的两级放大电路的安装与调试 1.工具、仪器仪表及器材 (1)通用示波器1台、低频信号发生器1台、常用无线电工具1套。 (2)器材 序号; 符号; 名称; 规格与型号; 件数. 1; S; 电源开关; 单刀单掷S1,单刀双掷S2; 2. 2; V1; 三极管; VT9014; 1. 3; V2; 三极管; VT9014; 1. 4; C1; 电容器; 10uF，25V; 1. 5; C2; 电容器; 100uF，25V; 1. 6; C3; 电容器; 10uF，25V; 1. 7; C4; 电容器; 100uF，25V; 1. 8; C5; 电容器; 10uF，25V; 1. 9; R1; 电阻; 20kΩ; 1. 10; R2; 电阻; 9.1kΩ; 1. 11; R3; 电阻; 2.2kΩ; 1. 12; R4; 电阻; 100Ω. 13; R5; 电阻; 1kΩ; 1. 14; R6; 电阻; 100kΩ; 1. 15; R7; 电阻; 2.2kΩ; 1. 16; R8; 电阻; 2.2kΩ; 1. 17; R; 电阻; 1kΩ; 1. 18; Rf; 电阻; 10kΩ; 1. 19; RL; 电阻; 3kΩ/0.25W; 1. 20; RP1; 电位器; 100kΩ; 1. 21; RP2; 电位器; 470kΩ; 1. 元器件明细表 2.安装 基本操作步骤描述：配齐元器件一清除元件氧化层并搪锡一连接线搪锡一插装元器件。 焊接元器件 (1)准备好相应的元器件，并检查元器件。 (2)清除元件引脚处和印制电路板表面的氧化层，并进行搪锡处理。 (3)在印制电路板上设计元件布局。 (4)插接元器件，焊接前对电路进行认真检查，电解电容器应正向连接，三极管的三个电极不能接错。 (5)对照电路图，按焊接工艺进行焊接。 3.电路的测试 基本操作步骤描述：安装电源一检查各元器件的焊接质量一通电测试一清理现场 任务评价 任务检查评价单 项目五; 电子线路的安装、调试与检修. 任务三; 放大电路的安装、调试与检修. 序号; 项目内容; 考核要求; 配分; 扣分标准; 得分. 1; 相关知识; 对共发射极放大电路相关理论知识掌握熟练。 掌握信号发生器的使用。; 20分; 理论知识掌握不熟练，扣5-20分。. 2; 现场了解; 了解放大电路的基本结构，并做好记录。; 20分; 对放大电路了解不详细，记录不全面，扣5-20分。. 3; 放大电路的安装与调试; 1、掌握放大电路的工作原理。 2、了解放大电路的器件选择。 3、掌握放大电路的安装与调试方法。; 60分; 对放大电路的安装与调试工作进行操作，每项扣5-20分。. 4; 安全文明 操作; （1）遵守安全操作规程或实训室实习规程。; 操作过程中，不遵守安全文明操作规程，每项加扣2-5分。. （2）劳保用品穿戴整齐. （3）工具、仪表的正确摆放与用后完好性。. 5; 6S整理; 清理、整顿、清扫、清洁、素养、安全; 操作过程中，未执行6S，每项加扣2-5分。. 6; 学习态度; 出勤情况; 酌情每项加扣2-5分. 车间纪律. 团队合作. 检查评价; 组长签字. 教师签字. 日期. 【知识拓展】 集成运算放大器（IntegratedOperationalAmplifier）简称集成运放，是由多级直接耦合放大电路组成的高增益模拟集成电路。它的内部是直接耦合的多级放大器，整个电路可分为输入级、中间级、输出级三部分。输入级采用差分放大电路以消除零点漂移和抑制干扰；中间级一般采用共发射极电路，以获得足够高的电压增益；输出级一般采用互补对称功放电路，以输出足够大的电压和电流，其输出电阻小，负载能力强。 集成运放广泛用于模拟信号的处理和产生电路之中，因其高性能、低价位，在大多数情况下，已经取代了分立原件放大电路！ LM741集成运放引线图 LM747外观 【想一想】 1.试分析共发射极放大电路的工作原理； 2.试分析共发射极放大电路的交流通路和直流通路。 教学后记： 通过本课题的教学实践，我觉得本节课的设计，方向很明确，首先由师生共同分析任务的要求，并讲解相关的知识点，再由学生分组讨论，最后得出结论，学生直接参与的过程激发了学生极大的学习兴趣和主动思维模式 |  |