| 课程 | 《维修电工技能练》 | 项目二 | 授课日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 任务一护套线配线照明线路的安装与检修 | 授课班级 |  |  |
| 教学方法 | 图片展示、视频、启发、讲授、演示、总结相结合 |  | 教 具 | 多媒体投影仪 照明线路板 |  |
|  |  |  | 课 时 | 18课时 |  |
| 教学目标 | 知识目标:（1）了解护套线配线的安装工艺； （2）掌握一只开关控制一盏灯并带有一只插座的工作原理。 能力目标: 熟练掌握一只开关控制一盏灯并带有一只插座的安装配线技术。 情感目标：激发学生的学习热情，增强学生的自信心，树立安全意识，养成严谨的职业工作态度。 |  |  |  |  |
| 教学重点 | 护套线配线的安装、配线工艺 |  |  |  |  |
| 教学难点 | 单联开关控制一盏灯并带有一只插座的槽板安装、配线技术 |  |  |  |  |
| 教材分析 | 1、这个课题内容体现了操作实践性强的特点，既需要教师的精心组织，更需要学生的互动，因而采取一体化教学的模式。 2、这一部分内容处理好了将有利于激发学生学习的兴趣；对努力提高动手能力 ，也有较强的刺激效应。 |  |  |  |  |
| 学情分析 | 知识结构：具备一定的理论基础知识，缺乏实践经验和对学科知识的综合运用能力。 心理特征：缺乏自信心，处于叛逆心理较重的青春期。 |  |  |  |  |
| 教 学 过 程 |  |  |  |  | 备 注 |
| 任务导入： 塑料护套线:一种将双芯或多芯绝缘导线并在一起，外加塑料保护层的双绝缘导线。 优点：防潮、耐酸、耐腐蚀、线路造价较低及安装方便。 适用范围：可用于家庭、办公等室内配线中。一般用塑料线卡或铝片卡作为导线的支持物，直接敷设在空心板墙壁以及其他建筑物的墙壁表面，有时也可直接敷设在空心楼板中。但不适用于露天场所明敷，也不适用于大容量电路。 相关知识: 1.支撑物：钢精扎头（铝片卡）、塑料线卡 2.固定方式：可直接敷设在空心板墙壁以及其他建筑物的墙壁表面，也可直接敷设在空心楼板中。不适用于露天场所明敷及大容量电路。 3.固定要求： 任务实施： 一、电路分析 一只开关控制一盏白炽灯并带有一只插座，插座不受开关控制 1.原理图 L N 2.工作原理： 接通电源，插座有电；合上开关，灯亮；断开开关，灯灭。 二、线路安装 1. 准备工具、材料、元器件并进行检测 塑料护套线，塑料卡钉，单联开关、白炽灯、灯座及插座1套，配电板1块，万用表1只，电工工具1套、小手锤、绝缘胶布、锤子、木螺钉、弹线袋等。 2.安装步骤： （1）定位划线，安装电气元件 ①根据室内照明电气原理图确定各器件的位置，并在仿真墙上画 线，做好记号。 ②根据仿真墙的实际高度，用木螺钉适当的安装紧固各种元器件。 （2）边敷线边固定 技术要点：配线截面很重要，横平竖直弯弧角 a）固定卡钉 b）收紧夹持护套线 （3）用导线正确连接照明装置：包括各个开关、白炽灯、插座的线路安装。 三、通电前线路检测，通电试验 1.调试线路各部分功能 1）安装完毕，清理线头及工具，用万用表进行电路的基本检查。 2）检测线路正常后，在教师指导下进行通电试验，如测量有短路现象不可通电，需认真对照原理图检修正常后才可通电。 3）送电由电源端开始依次往负载顺序送电，先合漏电保护器，再合灯开关，检查开关是否能按要求控制灯具正常发光，检查插座是否接通。 2.对线路安装中出现的常见故障进行检修： 1）根据故障现象判断故障发生的部位 2）用逻辑分析法确定并缩小故障范围 3）用试验法进一步缩小故障范围 4）用测量法确定故障点，正确排除故障 四、注意事项 1.分清相线及中性线颜色 2.直线敷设时需先调整护套线的平直 3.拐角敷设时注意拐角半径尺寸 4.使用锤子时注意安全 5.经教师检查后才可通电试验，严禁带电安装及检修。 6.通电时须有专人监护，确保安全操作 五、常见故障分析 1. 灯泡灯丝断 2. 接通线路电源熔丝烧断 3. 灯泡忽亮忽暗或忽亮忽熄 4.灯泡特亮灯泡断丝后搭丝（短路） 任务评价： 评 价 内 容; 优; 良; 中; 差. 知识 与 技能; 1. 熟练掌握线路相关理论知识；. 2. 熟练掌握塑料护套线的配线工艺；. 3. 按照工艺要求，正确进行线路的安装、接线；. 4. 线路安装正确，通电调试过程中，调试方法及仪表使用正确，调试记录完整，调试结果正确。. 安全 用电; 1.遵守安全操作规程和实训室实习规程；. 2.工作服、劳保用品穿戴整齐；. 3.工具、仪表摆放整齐，保证用后完好性。. 6S整理; 清理、整顿、清扫、清洁、素养、安全。. 学习 表现; 出勤; 纪律; 团队协作. 综合 评价; 教师 签字. 教学后记： 通过本课题的教学实践，使学生全面的参与了护套线配线单联开关控制白炽灯并带有插座的照明线路的动手制作过程，大大调动了学生的积极性，激发了学生极大的学习兴趣和主动思维模式，提高了学生的动手实践操作能力。 |  |