汽车工程系一体化教学实训设备维修采购项目

竞争性谈判文件

（简易）

编号：JYTP2026-0017

采购人: 聊城市技师学院.

日期:  二O二六年四月

汽车工程系一体化教学实训设备维修采购项目

简易竞争性谈判公告

一、采购人：聊城市技师学院

地址：山东省聊城市高新区光岳南路199号

联系人：王老师

联系电话：0635-8503072（17606216956)

- 项目名称：汽车工程系一体化教学实训设备维修采购项目概况

- 共一个包：汽车工程系一体化教学实训设备维修采购项目，详见项目说明。

四、供应商资格要求：

1）供应商需具有合格的营业执照及相应的经营范围；2）本项目不接受联合体投标。

五、获取采购文件及报名时间、报名方式等事项要求：

1）获取采购文件及报名时间：2026年4月29日-2026年5月6日（北京时间），每日上午8:30-11:30，下午14:30-17:30（北京时间）

2）报名方式：邮箱报名，报名邮箱：lcsjsxyzbb@lc.shandong.cn，邮件主题：017-汽车系-公司名称，将营业执照和相关资质发到邮箱，注明联系人及电话。

3）咨询电话：0635-8503072（17606216956)

六、谈判日期：2026年5月7日9时00分（北京时间）

七、递交响应文件及谈判地点：聊城市技师学院汇智楼A401室

八、此公告在聊城市技师学院网站、财务处网站中公示

九、其他注意事项*

1.报名供应商需提供三份报价文件，并仔细阅读附件第二部分，报价材料不全或未按要求提供上述证明视为无效。

2.报名后若因自身原因无法参加本次招标，需提前电话或邮件告知。

# 2026年4月28日

一、供应商须知表

| 项号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 汽车工程系一体化教学实训设备维修采购项目 |
| 2 | 采购人 | 聊城市技师学院 |
| 3 | 采购内容 | 本项目共一个标段，主要内容为汽车工程系一体化教学实训设备维修采购项目。 |
| 4 | 供应商资格要求 | 1、具备中华人民共和国合法营业执照及相应的经营范围； 2、本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 控制价 | 28445元 |
| 5 | 采购方式 | 简易竞争性谈判。 |
| 6 | 质量要求 | 符合国家标准。 |
| 7 | 供货要求 | 接采购人通知合同签订后7天完成供货并安装完成，并保证符合本项目规格要求。 |
| 8 | 结算方式 | 单价包死，报价结算。 |
| 9 | 付款方式 | 根据采购人需求验收合格后一次性付清。（依据财政实际拨款情况，进行支付） |
| 10 | 获取文件及报名时间 | 2026年4月29日-2026年5月6日（北京时间），每日上午8:30-11:30，下午14:30-17:30（北京时间） |
| 11 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 12 | 报价文件份数 | 三份 |
| 13 | 勘察现场 | 不再组织供应商统一勘察现场，但各供应商可与采购人联系自行去勘察现场。 |
| 14 | 报价截止时间 | 2026年5月7日9时00分（北京时间） |
| 15 | 谈判时间 | 2026年5月7日9时00分（北京时间） |
| 16 | 谈判地点 | 聊城市技师学院汇智楼A401室 |

二、报价文件编写

供应商应认真阅读谈判文件中所有内容，并按照谈判文件的要求提供响应文件，保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以使其报价对谈判文件做出实质性响应。否则，其报价将被视为无效。

（一）、报价文件的组成

1.营业执照复印件加盖公章；

2.如授权代表参加报价，须提供法定代表人（负责人）授权委托书原件及授权代表的身份证复印件（加盖公章）、授权代表在本公司的劳动合同或在本公司缴纳的社保证明复印件（加盖公章）；如法定代表人（负责人）参加报价，可只提供法定代表人（负责人）身份证复印件（加盖公章）(见附件)；

3、首次报价一览表

4、项目说明中有分项报价的需填写分项报价明细

注：1、资格证明文件中要求的证件，供应商必须按要求提供，否则将被视为资格审查不合格，不再进入下一步评审。

2、报价文件一式三份，装订成册（无需胶装）

附件：

资格、资质证明文件复印件（加盖公章）

附件：

法定代表人授权委托书

我（法定代表人名称）系（供应商全称）的法定代表人，现授权委托我公司（被授权人名称和职务）为授权代表，全权处理（采购人名称）项目（项目名称）竞争性谈判活动的一切事宜。该同志代表我单位全权处理本次竞争性谈判活动中的一切事宜，由他签字的一切文件，我公司均认可。

代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字：__________（手写）

供应商全称（加盖单位公章）：

授权委托日期：

附：

全权代表姓名：

职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮政编码：

电话：

附（身份证）：

附件：首次报价一览表

| 序号 | 报价项目明细 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 报价 |
| 1 | 首次报价 | 大写： 元 小写： 元 |
| 2 | 付款方式（是否响应谈判文件要求，如不满足视为不实质性响应谈判文件要求，按无效报价处理。） | (请填写满足) |
| 3 | 供货期 |  |
| 4 | 质保期 |  |
| 5 | 售后服务：出现质量问题接到采购人通知后到达现场的时间小时。 |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

注：必须附分项报价表

附件：

分项报价表（项目说明中如有则需要提供）

| 序号 | 项目 | 名称 | 技术参数 | 计量 单位 | 需求 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩空气供给系统保养、改造及管路更换 | 螺杆式空压机拆检及大保养 | 一、待保养的螺杆式空压机基础参数 类型：15KW螺杆式空压机 电压：380V 功率：15KW 流量：2.4m³/min 出厂年份：2013年 二、保养项目 1.更换空气滤芯 2.更换油气分离器滤芯 3.更换机油滤芯 4.更换螺杆空压机专用润滑油 | 套 | 1 |  |  |
| 2 |  | 储气罐积水、压缩空气三级精密过滤器积水、冷冻式压缩空气干燥机冷凝水：排水管路增设、改造 | 一、排水管路增设、改造要求 1.储气罐积水、压缩空气三级精密过滤器积水、冷冻式压缩空气干燥机冷凝水，共用一根排水管路，穿墙引至室外。 2.排水管路主管采用PPR管，并使用不锈钢骑马卡固定于墙角地面，骑马卡间距80cm。 3.储气罐、压缩空气三级精密过滤器、冷冻式压缩空气干燥机与排水管路主管的连接，可选择采用：PU软管 或 PPR硬管连接，但接头处一律采用“压力密封”连接形式。 4.在靠近“冷冻式压缩空气干燥机”侧的排水管路上安装一个不锈钢球阀。（目的：在“储气罐/压缩空气三级精密过滤器”排水时，关闭该球阀，防止向“冷冻式压缩空气干燥机”侧喷射。） 二、排水管路主管参数要求 材质：PPR管 颜色：外白 外径×壁厚：25mm×2.8mm 耐压：≥1.6Mpa（S4系列） 排水管路总长：16m | 米 | 16 |  |  |
| 3 |  | 储气罐地面固定 | 储气罐3个地脚采用膨胀螺栓稳固于地面。 | 个 | 3 |  |  |
| 4 |  | 冷冻式压缩空气干燥机维护、升高、固定及运行供电改造 | 一、待维护、改造的冷冻式压缩空气干燥机基础参数 类型：1KW冷冻式压缩空气干燥机 电压：220V 功率：1KW 处理量：2.6m³/min 制冷剂：R-22 出厂年份：2013年 二、冷干机维护要求 冷干机维护至制冷工作正常；冷凝水排水畅通，不外溢流淌。 三、冷干机升高、固定要求 1.焊接制作角铁框架将冷干机向上升高40cm。 2.使用螺栓将冷干机与角铁框架刚性连接，角铁框架采用膨胀螺栓稳固于地面。 四、冷干机启动供电改造要求 1.冷干机供电从螺杆式空压机接出，实现冷干机与空压机联动工作。（既：空压机启动时则冷干机启动，空压机停机则冷干机停机。） 2.设置单独电箱固定于墙面，内置冷干机“漏电保护器”。（既：冷干机供电线接入电箱内漏保，漏保供电线接入螺杆式空压机。） 3.所用电线采用国标纯铜线，电线采用线槽规范铺设、不得外漏。 | 套 | 1 |  |  |
| 5 |  | 压缩空气供给管路整体更换 | 一、一级管道（空压机设备间内）更换要求 1.压缩空气三级精密过滤器更换 （1）安装顺序要求 按照C-T-A顺序安装。 C级（除尘）过滤器：安装于储气罐与冷干机之间。 T级（除水）过滤器：安装于冷干机之后。 A级（除油）过滤器：安装于T级过滤器之后。 （2）过滤器参数要求 处理量：≥2.6m³/min 耐压：≥1Mpa 底部放水口：球阀 2.一级管道更换要求 材质：304无缝不锈钢管 外径×壁厚：40mm×2mm 安装要求：冷干机与一级管道采用“并联”方式安装，冷干机上方安装3个不锈钢球阀，以实现冷干机与一级管道“串/并联”可改变。 一级管道总长：6m 二、二级管道（环绕车间四周）更换要求 布设要求：车间内北侧“口”形环绕布设，南侧“L”形环绕布设。 材质：PPR管 颜色：外白 外径×壁厚：25mm×4.2mm 耐压：≥2.5Mpa（S2.5系列） 二级管道总长：163m 三、三级管道（连接至气鼓或设备）更换要求 材质：PPR管 颜色：外白 外径×壁厚：20mm×3.4mm 耐压：≥2.5Mpa（S2.5系列） 三级管道总长：25m 其他说明：三级管道上共设置23个“不锈钢球阀+气动圆三通接头”终端出气口。 四、各三通、弯头、接头要求 各管道上所使用的各种三通、弯头、接头等，均要求与管道的耐压值（≥2.5Mpa）相一致。 五、供气系统强度和严密性要求 施工完成后，要求进行供气系统强度和严密性试验，并达到相应合格标准。 强度试验标准：打压至1.2Mpa（工作压力的1.5倍），保压1小时，压力降至≥1.14Mpa（压降≤5%）为合格。 严密性试验标准：打压至0.8Mpa（工作压力），保压24小时，压力降至≥0.78Mpa（压降≤2%）为合格。 如未达相应合格标准，需免费维修/调整至正常。 | 米 | 194 |  |  |
| 6 |  | 电气鼓维修 | 一、维修位置 车间内中间趟电气鼓从东向西数第二套。 二、维修项 1.电鼓无法锁止 2.气鼓无法锁止 | 个 | 2 |  |  |
| 7 |  | 无油气泵更换电机及部件维修 | 一、待维修的无油气泵基础参数 类型：2×750W双电机、四缸、50L无油气泵 电压：220V 排气量：120L/min 二、维修项目 1.更换机头总成 ①型号：750W纯铜线电机4极款 ②转速：1380转/min ③排气量：60L/min ④更换数量：2个机头总成 2.更换电源线 电源线长度：5米 3.更换油水分离器调压阀总成 4.更换放水开关 5.更换脚轮 ①型号：5寸TPR轴承轮 ②轮子直径：125mm ③轮宽：32mm ④轴承孔直径：12mm（轴承型号6001） ⑤更换数量：4个轮 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 汽车专用教学设备维修 | 30T压力机维修及配脚轮钢板底座 | 一、待维修的压力机基础参数 类型：30T手动油压机 行程：180mm 出厂年份：2015年 二、维修项目 维修：液压泵及主油缸漏油 三、制作脚轮底座 1.底座平板 材质：碳钢 厚度：≥10mm 长×宽：900×700mm 四角：圆弧（圆弧半径：25mm） 表面：喷塑（工业灰） 2.脚轮 类型：工业脚轮 尺寸：3寸 数量：4个（2个为：3寸平顶定向脚轮；2个为3寸平顶万向刹车脚轮。刹车脚轮：全金属刹车装置，轮及方向双锁止。） 单轮载重：≥150kg 轮直径×宽度：75×32mm 安装高度：108mm 胎面材质：聚氨酯 脚轮顶板安装尺寸：95×64mm 轴承：每轮双滚珠轴承 3.组装 ①底座平板-脚轮连接：脚轮安装在平板的四角位置，使用8.8级的M8螺栓连接，要求两侧加垫片，螺母使用8.8级尼龙防松螺母。 ②压力机-底座平板连接：压力机在底座平板上偏置安装，使用8.8级螺栓连接，要求两侧加垫片，螺母使用8.8级尼龙防松螺母。 | 套 | 1 |  |  |
| 9 |  | 20T压力机维修及配脚轮钢板底座 | 一、待维修的压力机基础参数 类型：20T手动油压机 二、维修项目 1.维修：主油缸漏油 2.更换：承压横梁（工作台）及两端插销 3.加配：指针式耐震压力表 三、制作脚轮底座 1.底座平板 材质：碳钢 厚度：≥10mm 长×宽：800×700mm 四角：圆弧（圆弧半径：25mm） 表面：喷塑（工业灰） 2.脚轮 类型：工业脚轮 尺寸：3寸 数量：4个（2个为：3寸平顶定向脚轮；2个为3寸平顶万向刹车脚轮。刹车脚轮：全金属刹车装置，轮及方向双锁止。） 单轮载重：≥150kg 轮直径×宽度：75×32mm 安装高度：108mm 胎面材质：聚氨酯 脚轮顶板安装尺寸：95×64mm 轴承：每轮双滚珠轴承 3.组装 ①底座平板-脚轮连接：脚轮安装在平板的四角位置，使用8.8级的M8螺栓连接，要求两侧加垫片，螺母使用8.8级尼龙防松螺母。 ②压力机-底座平板连接：压力机在底座平板上偏置安装，使用8.8级螺栓连接，要求两侧加垫片，螺母使用8.8级尼龙防松螺母。 | 套 | 1 |  |  |
| 10 |  | 2T地牛维修 | 一、待维修的地牛基础参数 类型：2T手动地牛 最大载重：2T 货叉外宽：550mm、内宽：230mm、长度：1150mm 货叉离地高度：75mm 货叉升至最高：195mm 二、维修项目 维修：油缸漏油 更换：转向压力轴承 保养：各轴加注黄油 | 台 | 1 |  |  |
| 11 |  | 2T卧式千斤顶维修 | 一、待维修的千斤顶基础参数 类型：2T油压带轮千斤顶 行程：135mm-320mm 二、维修项目 维修：举升后自动泄压回落 三、维修数量 2个 | 个 | 2 |  |  |
| 12 |  | 四柱举升机维修、调整、保养 | 一、待维修的四柱举升机基础参数 类型：4T四柱举升机 举升质量：4T 举升高度：1900mm 出厂年份：2014年 二、维修项目 1.维修：气路漏气 2.更换：液压油桶、弹簧气管、按钮开关 3.调整：举升机调平，调平后，在四边测量倾角均≤0.5°。 4.保养：举升机异常部件调整到位，整体保养、润滑。 | 套 | 1 |  |  |
| 13 |  | 双柱举升机开关维修 | 一、待维修的双柱举升机基础参数 类型：3.5T双柱举升机 举升质量：3.5T 举升高度：1850mm 出厂年份：2014年 二、维修项目 更换：按钮开关 三、维修数量 4个 | 台 | 4 |  |  |
| 14 |  | 小剪举升机电源指示灯维修 | 一、待维修的小剪举升机基础参数 类型：3T小剪式举升机 举升质量：3T 举升高度：1900mm 出厂年份：2017年 二、维修项目 更换：电源指示灯 三、维修数量 2个 | 台 | 2 |  |  |
| 15 |  | 举升机电箱安锁鼻、配锁 | 一、电箱安锁鼻 每个电箱安装2套锁鼻 安装方式：拉铆 电箱数量：7个（共安装锁鼻14套） 二、配锁 类型：电力表箱通开锁 锁芯类型：梅花 材质：黄铜锁体、钢锁梁 规格：35锁体、20勾 数量要求：4个钥匙+20把锁 | 套 | 14 |  |  |
| 16 |  | 行车维修、调整及适配吊具 | 一、待维修/调整的行车基础参数 类型：5T行车 二、维修/调整项目 维修：一台行车上电后，电源灯不亮、不行走。 调整：一台行车正常运行，但电葫芦随行扁电缆位置不对，随行扁电缆的牵引绳缠绕打结，随行扁电缆的挡棍（角铁）来回割电缆。 三、维修/调整数量 2台 四、配吊具 1.吊装带 类型：柔性双扣吊带（内芯：高强度涤纶丝承载芯。外套：高强度锦纶双层编织外套。） 规格：2吨、4米 数量：2条 2.卸扣 类型：弓形卸扣、螺栓款（合金钢锻造） 规格：载荷3.25吨 数量：4个 3.吊钩 类型：环眼钢管钩（合金钢锻造） 规格：2吨 数量：4个 | 套 | 2 |  |  |
| 17 |  | 平板推车覆钢板、加固、维修 | 加固/维修项目 1.换轮 类型：工业脚轮 尺寸：4寸 数量：4个（2个为：4寸平顶定向脚轮；2个为4寸平顶万向刹车脚轮。刹车脚轮：全金属刹车装置，轮及方向双锁止。） 单轮载重：≥150kg 轮直径×宽度：100×32mm 安装高度：133mm 胎面材质：聚氨酯 脚轮顶板安装尺寸：95×64mm 轴承：每轮双滚珠轴承 2.表面覆平板 平板材质：镀锌花纹铁板 长×宽：1000mm×700mm 厚度：3mm 3.加固 侧面：两侧面焊接扁管斜撑，每根长650mm，共2根。 把手处：把手处焊接方管横撑，长650mm，共1根。 其他：所有点焊位置加焊，满焊处理。 | 辆 | 1 |  |  |
| 18 |  | 轮胎拆装机维修、保养及配脚轮钢板底座 | 一、待维修的轮胎拆装机基础参数 类型：轿车轮胎拆装机 出厂年份：2013年 二、维修/保养项目 1.维修：多处漏气、脚踩开关不灵、更换鸟头、更换转盘卡爪、更换油水分离器调压阀总成。 2.保养：轮胎拆装机异常部件调整到位，整体保养、润滑。 3.适配：①适配5米长电源线，带插头。②轮胎撬棍2根。③油雾器专用透平油（一号雾化油）1瓶（1L/瓶）。④轮胎拆装润滑膏3桶（3.5kg/桶）。⑤润滑膏专用圆头毛刷10个（实木柄圆头刷，25CM长）。⑥配齐鸟头垫片、卡爪护套等。 4.安装：轮胎拆装机后侧安装一小电箱，电箱上安装1套锁鼻，可将电源线及气管收纳、锁于其中。 三、制作脚轮底座 1.底座平板 材质：碳钢 厚度：≥10mm 长×宽：1300×1100mm 四角：圆弧（圆弧半径：25mm） 表面：喷塑（工业灰） 2.脚轮 类型：水平调节脚轮（福马轮） 尺寸：100F 数量：4个（4个皆为：100F水平调节脚轮（福马轮）） 单轮载重：≥750kg 轮直径×宽度：75×30mm 安装高度：120（+12）mm 材质：碳钢冲压安装板、全铝外壳体、尼龙脚轮、NBR支撑底座 脚轮顶板安装尺寸（孔距）：70×70mm 3.组装 ①底座平板-脚轮连接：脚轮安装在平板的四角位置，使用8.8级的M8螺栓连接，要求两侧加垫片，螺母使用8.8级尼龙防松螺母。 ②轮胎拆装机-底座平板连接：轮胎拆装机在底座平板上居中安装，使用8.8级螺栓连接，要求两侧加垫片，螺母使用8.8级尼龙防松螺母。 | 台 |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |

- 项目说明：

1.本项目为交钥匙工程，维修完成后，各维修项在满足技术参数的基础上，需确保维修后的各系统/设备达到良好的运行状态，运转平稳、无跑冒滴漏现象。

2.本项目质保期一年，质保期内需确保维修后的各系统/设备不出现同类故障，如出现，需免费维修至正常。

- 货物清单：

| 序号 | 项目 | 名称 | 技术参数 | 计量 单位 | 需求 数量 | 预算 单价 （元） | 预算 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩空气供给系统保养、改造及管路更换 | 螺杆式空压机拆检及大保养 | 一、待保养的螺杆式空压机基础参数 类型：15KW螺杆式空压机 电压：380V 功率：15KW 流量：2.4m³/min 出厂年份：2013年 二、保养项目 1.更换空气滤芯 2.更换油气分离器滤芯 3.更换机油滤芯 4.更换螺杆空压机专用润滑油 | 套 | 1 | 1196 | 1196 |
| 2 |  | 储气罐积水、压缩空气三级精密过滤器积水、冷冻式压缩空气干燥机冷凝水：排水管路增设、改造 | 一、排水管路增设、改造要求 1.储气罐积水、压缩空气三级精密过滤器积水、冷冻式压缩空气干燥机冷凝水，共用一根排水管路，穿墙引至室外。 2.排水管路主管采用PPR管，并使用不锈钢骑马卡固定于墙角地面，骑马卡间距80cm。 3.储气罐、压缩空气三级精密过滤器、冷冻式压缩空气干燥机与排水管路主管的连接，可选择采用：PU软管 或 PPR硬管连接，但接头处一律采用“压力密封”连接形式。 4.在靠近“冷冻式压缩空气干燥机”侧的排水管路上安装一个不锈钢球阀。（目的：在“储气罐/压缩空气三级精密过滤器”排水时，关闭该球阀，防止向“冷冻式压缩空气干燥机”侧喷射。） 二、排水管路主管参数要求 材质：PPR管 颜色：外白 外径×壁厚：25mm×2.8mm 耐压：≥1.6Mpa（S4系列） 排水管路总长：16m | 米 | 16 | 43 | 688 |
| 3 |  | 储气罐地面固定 | 储气罐3个地脚采用膨胀螺栓稳固于地面。 | 个 | 3 | 10 | 30 |
| 4 |  | 冷冻式压缩空气干燥机维护、升高、固定及运行供电改造 | 一、待维护、改造的冷冻式压缩空气干燥机基础参数 类型：1KW冷冻式压缩空气干燥机 电压：220V 功率：1KW 处理量：2.6m³/min 制冷剂：R-22 出厂年份：2013年 二、冷干机维护要求 冷干机维护至制冷工作正常；冷凝水排水畅通，不外溢流淌。 三、冷干机升高、固定要求 1.焊接制作角铁框架将冷干机向上升高40cm。 2.使用螺栓将冷干机与角铁框架刚性连接，角铁框架采用膨胀螺栓稳固于地面。 四、冷干机启动供电改造要求 1.冷干机供电从螺杆式空压机接出，实现冷干机与空压机联动工作。（既：空压机启动时则冷干机启动，空压机停机则冷干机停机。） 2.设置单独电箱固定于墙面，内置冷干机“漏电保护器”。（既：冷干机供电线接入电箱内漏保，漏保供电线接入螺杆式空压机。） 3.所用电线采用国标纯铜线，电线采用线槽规范铺设、不得外漏。 | 套 | 1 | 890 | 890 |
| 5 |  | 压缩空气供给管路整体更换 | 一、一级管道（空压机设备间内）更换要求 1.压缩空气三级精密过滤器更换 （1）安装顺序要求 按照C-T-A顺序安装。 C级（除尘）过滤器：安装于储气罐与冷干机之间。 T级（除水）过滤器：安装于冷干机之后。 A级（除油）过滤器：安装于T级过滤器之后。 （2）过滤器参数要求 处理量：≥2.6m³/min 耐压：≥1Mpa 底部放水口：球阀 2.一级管道更换要求 材质：304无缝不锈钢管 外径×壁厚：40mm×2mm 安装要求：冷干机与一级管道采用“并联”方式安装，冷干机上方安装3个不锈钢球阀，以实现冷干机与一级管道“串/并联”可改变。 一级管道总长：6m 二、二级管道（环绕车间四周）更换要求 布设要求：车间内北侧“口”形环绕布设，南侧“L”形环绕布设。 材质：PPR管 颜色：外白 外径×壁厚：25mm×4.2mm 耐压：≥2.5Mpa（S2.5系列） 二级管道总长：163m 三、三级管道（连接至气鼓或设备）更换要求 材质：PPR管 颜色：外白 外径×壁厚：20mm×3.4mm 耐压：≥2.5Mpa（S2.5系列） 三级管道总长：25m 其他说明：三级管道上共设置23个“不锈钢球阀+气动圆三通接头”终端出气口。 四、各三通、弯头、接头要求 各管道上所使用的各种三通、弯头、接头等，均要求与管道的耐压值（≥2.5Mpa）相一致。 五、供气系统强度和严密性要求 施工完成后，要求进行供气系统强度和严密性试验，并达到相应合格标准。 强度试验标准：打压至1.2Mpa（工作压力的1.5倍），保压1小时，压力降至≥1.14Mpa（压降≤5%）为合格。 严密性试验标准：打压至0.8Mpa（工作压力），保压24小时，压力降至≥0.78Mpa（压降≤2%）为合格。 如未达相应合格标准，需免费维修/调整至正常。 | 米 | 194 | 61 | 11834 |
| 6 |  | 电气鼓维修 | 一、维修位置 车间内中间趟电气鼓从东向西数第二套。 二、维修项 1.电鼓无法锁止 2.气鼓无法锁止 | 个 | 2 | 40 | 80 |
| 7 |  | 无油气泵更换电机及部件维修 | 一、待维修的无油气泵基础参数 类型：2×750W双电机、四缸、50L无油气泵 电压：220V 排气量：120L/min 二、维修项目 1.更换机头总成 ①型号：750W纯铜线电机4极款 ②转速：1380转/min ③排气量：60L/min ④更换数量：2个机头总成 2.更换电源线 电源线长度：5米 3.更换油水分离器调压阀总成 4.更换放水开关 5.更换脚轮 ①型号：5寸TPR轴承轮 ②轮子直径：125mm ③轮宽：32mm ④轴承孔直径：12mm（轴承型号6001） ⑤更换数量：4个轮 | 台 | 1 | 750 | 750 |
| 8 | 汽车专用教学设备维修 | 30T压力机维修及配脚轮钢板底座 | 一、待维修的压力机基础参数 类型：30T手动油压机 行程：180mm 出厂年份：2015年 二、维修项目 维修：液压泵及主油缸漏油 三、制作脚轮底座 1.底座平板 材质：碳钢 厚度：≥10mm 长×宽：900×700mm 四角：圆弧（圆弧半径：25mm） 表面：喷塑（工业灰） 2.脚轮 类型：工业脚轮 尺寸：3寸 数量：4个（2个为：3寸平顶定向脚轮；2个为3寸平顶万向刹车脚轮。刹车脚轮：全金属刹车装置，轮及方向双锁止。） 单轮载重：≥150kg 轮直径×宽度：75×32mm 安装高度：108mm 胎面材质：聚氨酯 脚轮顶板安装尺寸：95×64mm 轴承：每轮双滚珠轴承 3.组装 ①底座平板-脚轮连接：脚轮安装在平板的四角位置，使用8.8级的M8螺栓连接，要求两侧加垫片，螺母使用8.8级尼龙防松螺母。 ②压力机-底座平板连接：压力机在底座平板上偏置安装，使用8.8级螺栓连接，要求两侧加垫片，螺母使用8.8级尼龙防松螺母。 | 套 | 1 | 2390 | 2390 |
| 9 |  | 20T压力机维修及配脚轮钢板底座 | 一、待维修的压力机基础参数 类型：20T手动油压机 二、维修项目 1.维修：主油缸漏油 2.更换：承压横梁（工作台）及两端插销 3.加配：指针式耐震压力表 三、制作脚轮底座 1.底座平板 材质：碳钢 厚度：≥10mm 长×宽：800×700mm 四角：圆弧（圆弧半径：25mm） 表面：喷塑（工业灰） 2.脚轮 类型：工业脚轮 尺寸：3寸 数量：4个（2个为：3寸平顶定向脚轮；2个为3寸平顶万向刹车脚轮。刹车脚轮：全金属刹车装置，轮及方向双锁止。） 单轮载重：≥150kg 轮直径×宽度：75×32mm 安装高度：108mm 胎面材质：聚氨酯 脚轮顶板安装尺寸：95×64mm 轴承：每轮双滚珠轴承 3.组装 ①底座平板-脚轮连接：脚轮安装在平板的四角位置，使用8.8级的M8螺栓连接，要求两侧加垫片，螺母使用8.8级尼龙防松螺母。 ②压力机-底座平板连接：压力机在底座平板上偏置安装，使用8.8级螺栓连接，要求两侧加垫片，螺母使用8.8级尼龙防松螺母。 | 套 | 1 | 2000 | 2000 |
| 10 |  | 2T地牛维修 | 一、待维修的地牛基础参数 类型：2T手动地牛 最大载重：2T 货叉外宽：550mm、内宽：230mm、长度：1150mm 货叉离地高度：75mm 货叉升至最高：195mm 二、维修项目 维修：油缸漏油 更换：转向压力轴承 保养：各轴加注黄油 | 台 | 1 | 200 | 200 |
| 11 |  | 2T卧式千斤顶维修 | 一、待维修的千斤顶基础参数 类型：2T油压带轮千斤顶 行程：135mm-320mm 二、维修项目 维修：举升后自动泄压回落 三、维修数量 2个 | 个 | 2 | 126 | 252 |
| 12 |  | 四柱举升机维修、调整、保养 | 一、待维修的四柱举升机基础参数 类型：4T四柱举升机 举升质量：4T 举升高度：1900mm 出厂年份：2014年 二、维修项目 1.维修：气路漏气 2.更换：液压油桶、弹簧气管、按钮开关 3.调整：举升机调平，调平后，在四边测量倾角均≤0.5°。 4.保养：举升机异常部件调整到位，整体保养、润滑。 | 套 | 1 | 700 | 700 |
| 13 |  | 双柱举升机开关维修 | 一、待维修的双柱举升机基础参数 类型：3.5T双柱举升机 举升质量：3.5T 举升高度：1850mm 出厂年份：2014年 二、维修项目 更换：按钮开关 三、维修数量 4个 | 台 | 4 | 15 | 60 |
| 14 |  | 小剪举升机电源指示灯维修 | 一、待维修的小剪举升机基础参数 类型：3T小剪式举升机 举升质量：3T 举升高度：1900mm 出厂年份：2017年 二、维修项目 更换：电源指示灯 三、维修数量 2个 | 台 | 2 | 15 | 30 |
| 15 |  | 举升机电箱安锁鼻、配锁 | 一、电箱安锁鼻 每个电箱安装2套锁鼻 安装方式：拉铆 电箱数量：7个（共安装锁鼻14套） 二、配锁 类型：电力表箱通开锁 锁芯类型：梅花 材质：黄铜锁体、钢锁梁 规格：35锁体、20勾 数量要求：4个钥匙+20把锁 | 套 | 14 | 20 | 280 |
| 16 |  | 行车维修、调整及适配吊具 | 一、待维修/调整的行车基础参数 类型：5T行车 二、维修/调整项目 维修：一台行车上电后，电源灯不亮、不行走。 调整：一台行车正常运行，但电葫芦随行扁电缆位置不对，随行扁电缆的牵引绳缠绕打结，随行扁电缆的挡棍（角铁）来回割电缆。 三、维修/调整数量 2台 四、配吊具 1.吊装带 类型：柔性双扣吊带（内芯：高强度涤纶丝承载芯。外套：高强度锦纶双层编织外套。） 规格：2吨、4米 数量：2条 2.卸扣 类型：弓形卸扣、螺栓款（合金钢锻造） 规格：载荷3.25吨 数量：4个 3.吊钩 类型：环眼钢管钩（合金钢锻造） 规格：2吨 数量：4个 | 套 | 2 | 1900 | 3800 |
| 17 |  | 平板推车覆钢板、加固、维修 | 加固/维修项目 1.换轮 类型：工业脚轮 尺寸：4寸 数量：4个（2个为：4寸平顶定向脚轮；2个为4寸平顶万向刹车脚轮。刹车脚轮：全金属刹车装置，轮及方向双锁止。） 单轮载重：≥150kg 轮直径×宽度：100×32mm 安装高度：133mm 胎面材质：聚氨酯 脚轮顶板安装尺寸：95×64mm 轴承：每轮双滚珠轴承 2.表面覆平板 平板材质：镀锌花纹铁板 长×宽：1000mm×700mm 厚度：3mm 3.加固 侧面：两侧面焊接扁管斜撑，每根长650mm，共2根。 把手处：把手处焊接方管横撑，长650mm，共1根。 其他：所有点焊位置加焊，满焊处理。 | 辆 | 1 | 715 | 715 |
| 18 |  | 轮胎拆装机维修、保养及配脚轮钢板底座 | 一、待维修的轮胎拆装机基础参数 类型：轿车轮胎拆装机 出厂年份：2013年 二、维修/保养项目 1.维修：多处漏气、脚踩开关不灵、更换鸟头、更换转盘卡爪、更换油水分离器调压阀总成。 2.保养：轮胎拆装机异常部件调整到位，整体保养、润滑。 3.适配：①适配5米长电源线，带插头。②轮胎撬棍2根。③油雾器专用透平油（一号雾化油）1瓶（1L/瓶）。④轮胎拆装润滑膏3桶（3.5kg/桶）。⑤润滑膏专用圆头毛刷10个（实木柄圆头刷，25CM长）。⑥配齐鸟头垫片、卡爪护套等。 4.安装：轮胎拆装机后侧安装一小电箱，电箱上安装1套锁鼻，可将电源线及气管收纳、锁于其中。 三、制作脚轮底座 1.底座平板 材质：碳钢 厚度：≥10mm 长×宽：1300×1100mm 四角：圆弧（圆弧半径：25mm） 表面：喷塑（工业灰） 2.脚轮 类型：水平调节脚轮（福马轮） 尺寸：100F 数量：4个（4个皆为：100F水平调节脚轮（福马轮）） 单轮载重：≥750kg 轮直径×宽度：75×30mm 安装高度：120（+12）mm 材质：碳钢冲压安装板、全铝外壳体、尼龙脚轮、NBR支撑底座 脚轮顶板安装尺寸（孔距）：70×70mm 3.组装 ①底座平板-脚轮连接：脚轮安装在平板的四角位置，使用8.8级的M8螺栓连接，要求两侧加垫片，螺母使用8.8级尼龙防松螺母。 ②轮胎拆装机-底座平板连接：轮胎拆装机在底座平板上居中安装，使用8.8级螺栓连接，要求两侧加垫片，螺母使用8.8级尼龙防松螺母。 | 台 | 1 | 2550 | 2550 |
| 预算总价（元） |  |  |  |  |  |  | 28445 |

注：1、本报价为包括含运输、搬运、拆卸、安装等人工费及配件、附件费等。

2、各单价报价均不能超预算单价，总价报价不能超预算总价。

3、必须附分项报价表。