建筑装饰工程施工工艺

实训指导书

任课教师：                         实训时间：

实训课程：建筑装饰工程施工工艺     实训班级：

实训性质：专业基础课课内           实训地点：

一、课程实训目的

其目的在于在理论教学过程中，及时穿插实践教学内容。通过组织学生进行视频、动画的观看，使其熟悉装饰装修工程，掌握装饰装修工程各分部分项工程的施工工艺流程。将理论教学与实际操作相结合，着重培养学生懂得各分部分项工程的施工工艺流程的能力。

二、课程实训项目与进度

| 周次 | 实训项目 | 实训任务 | 课时 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 装饰装修工程 | 任务：石膏板吊顶工程 | 4 |
|  | 合计 |  | 4 |

三、课程实训的步骤

进行石膏板吊顶工程施工工艺视频、动画的观看，进行施工工艺流程的总结。

四、课程实训的内容

| 实训项目 | 实训任务 | 实训内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 任务： 石膏板吊顶工程 | 施工要点 1．基层检查 对屋面（楼面）进行结构检查，对不符合设计要求的及时进行处理，同时检查房屋设备安装情况、预留孔位置是否符合设计要求。 2．弹线定位 放线是吊顶施工的标准。放线的内容主要包括标高线、造型位置线、吊点布置线、大中型灯位线等。 3．吊筋制作安装 预制钢筋混凝土楼板设吊筋，应在主体施工时预埋吊筋。如无预埋时应用膨胀螺栓固定，并保证连接强度。 现浇钢筋混凝土楼板设吊筋，可以预埋吊筋，也可以用膨胀螺栓或射钉固定吊筋。 （4）安装轻钢龙骨骨架 安装轻钢主龙骨 安装轻钢次龙骨 安装附加龙骨、角龙骨、连接龙骨等 （5）骨架安装质量检查 骨架荷重检查 骨架安装及连接质量检查 各种龙骨的质量检查 （6）安装纸面石膏板 （7）石膏板安装质量检查 （8）缝隙处理 |

五、实训要求

1、对装饰装修工程中各分部分项工程的施工工艺流程进行全面的总结，并按规定时间完成书面的实训成果。

2、完成装饰装修工程实训报告的填写。

3、穿实训服，衣服袖口有缩紧带或纽扣，不准穿拖鞋。

4、留辫子的同学必须把辫子扎在头顶。

5、作业过程必须戴手套，下料加工使用电动机械由师傅代劳。

六、组织管理

1、由任课老师负责实训指导与检查督促、验收。

2、两名技师负责电锯、切割机、弯曲机的使用，学生只需将模板、钢筋的下料尺寸提前交给技师即可，由技师代劳进行下料加工。

3、实训室内可同时进行两组的实训，每组人数在10人左右，实训前学生自行进行分组，并选出组长，分配好每个人的工作任务。

七、成绩考核

| 学 号 |  | 姓 名 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 比例/% | 得 分 |
| 操作技能（40%） | 成品质量 | 40 |  |
| 心智技能（30%） | 现场回答问题 | 15 |  |
|  | 实训报告 | 15 |  |
| 工作态度（30%） | 在小组中所起的作用 | 10 |  |
|  | 工作作风 | 10 |  |
|  | 安全与卫生 | 5 |  |
|  | 纪律与出勤 | 5 |  |
| 总 评 |  | 100 |  |

八、参考资料

《建筑工程施工工艺大全》

《建筑与装饰工程施工工艺》