安装轻质隔墙石膏板

《建筑装饰工程施工》任务0302

课程单元教学设计

单元名称：  安装轻质隔墙石膏板

所属专业（教研室）：   建筑装饰

制定人：

制定时间：

聊城市技师学院

《建筑装饰工程施工》课程单元教学设计

| 单元名称： 安装轻质隔墙石膏板 |  |  |  | 单元教学学时 |  | 4学时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 在整体设计中的位置 |  | 任务0302 |
| 授课班级 |  | 上课 时间 |  | 上课地点 |  | 装饰实训室 |
| 教学 目标 | 能力目标 |  |  | 知识目标 | 素质目标 |  |
|  | 1.能够正确阅读轻质隔墙工程施工图纸，并能做到按图施工； 2.能够合理、规范地布置隐蔽于隔墙内的照明、插座管线； 3.能够协同消防技术人员处理烟感、喷淋管道； 4.能够熟练使用本单元所用装修工具： 电锯、无齿锯、冲击电锤、射钉枪、拉铆枪、钳子、扳子、水准仪、靠尺、钢卷尺、气泵、气带、划线器、吊顶神器； 5.能够依据《GB50327-2001住宅装饰装修工程施工规范》，完成隔墙石膏板的安装； 6.能够依据《GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》，对隔墙石膏板的安装进行检查验收。 |  |  | 1.知道轻质隔墙隐蔽工程中涉及的设施管线安装程序； 2.掌握一般照明、电源插座的线路布置规范及接线标准； 3.了解轻质隔墙石膏板的规格及使用特征； 4.掌握轻质隔墙石膏板安装施工工艺； 5.掌握轻质隔墙石膏板施工质量控制要点。 | 1.严格按规程，使用工机具—培养安全意识； 2.严格施工工艺，确保工程质量—培养责任意识、质量意识； 3.施工现场材料堆放整齐、工具摆放有序—注重维护公司的企业形象； 4.交叉施工时，要注意跟其他工友的交流—培养沟通意识。 5.节约用水用电、尽一切可能降低噪音—培养环保意识。 |  |
| 本单元任务 | 情 境 描 述 |  |  | 引 出 任 务 |  |  |
|  | 大家好，作为山东海润装饰公司工程部的员工，请时刻严格要求自己，认真工作，时刻维护好我们公司良好的企业形象。 在上一教学单元，我们完成了该项目的骨架任务，并让大家在课外通过我们的微信群，熟悉本单元的相关资料和规范。今天我们将要完成本项目的第二个任务，即安装石膏板。 |  |  | 请一、三施工队在各自队长的带领下，分别完成大师工作室经理室A、B部位轻质隔墙石膏板的安装。 请二施工队在队长的带领下，分别完成实训室与实训车间隔墙石膏板的安装。 |  |  |
| 本次课使用的外语单词 |  |  |  |  |  |  |
| 轻钢龙骨light steel keel，石膏板 Plasterboard，quantity surveyor 施工技术员 |  |  |  |  |  |  |
| 单元教学资源 |  |  |  |  |  |  |
| 多媒体、课件、工程施工技术文件、安装工具 |  |  |  |  |  |  |

单元教学进度设计（简表）

| 步骤 | 教学内容及能力/知识目标 | 教师活动 | 学生活动 | 时间（分钟） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 引入 | 教学内容：龙骨验收 能力目标：检测轻质隔墙龙骨安装 知识目标：掌握龙骨安装的施工工艺。 | 多媒体展示技术要点 | 观看多媒体，与老师互动 | 15 |
|  |  | 组织分组 |  |  |
| 2 任务一 | 教学内容：石膏板安装 能力目标：能按规范安装石膏板 知识目标：掌握石膏板安装的方法。 | 检查指导 | 安装石膏板 | 50 |
|  |  | 记录学生出现的问题 |  |  |
| 3 任务二 | 教学内容：石膏板安装验收 能力目标：能按标准验收石膏板的安装 知识目标：掌握石膏板的安装方法。 | 检查指导 | 验收石膏板的安装 | 10 |
|  |  | 记录学生出现的问题 |  |  |
| 4 考核 | 教学内容：考核展示任务二和任务三成果 | 组织学生自测、互测，教师测评 | 自测、互测 | 10 |
| 5 拓展 | 教学内容：拓展 | 本项目相关素质培养 | 总结项目完成过程，找出问题原因并纠错 | 5 |
| 作业 | 完成施工日记 |  |  |  |
| 课后 体会 | 学生参与积极性高，基本掌握了该项目的施工要点，并能够实施项目，比传统教学的效果好很多。 |  |  |  |

详案：

步骤一:龙骨验收
1.1  在沿地、沿顶龙骨与地、顶面接触处，要铺填橡胶条或沥青泡沫塑料条，再按规定间距用射钉（或用电钻打眼塞膨胀螺栓）将沿地、沿顶龙骨固定于地面和顶面。
1.2  隔断安装沿弹线位置固定边框龙骨，龙骨边线应与弹线重合，龙骨端部固定牢固。边框龙骨与基体之间，应按设计要求安装密封条。
1.3  射钉按中距0.6-1.0m的间距布置，水平方向不大于0.8m。垂直方向不大于1.0m。射钉射入基体的最佳深度：混凝土为22-23mm，砖墙为30-50m。
1.4  将预先切裁好长度的竖向龙骨推向横向沿顶、沿地龙骨之内。翼缘朝向板方向，竖向龙骨上下方向不能颠倒。现场切割时只能从上端切断，竖向龙骨接长可用U型龙骨套在C型龙骨的接缝处，用拉铆钉或自攻螺丝固定。
1.5  隔断选用支撑卡系列龙骨时，应将支撑卡安装在竖向龙骨的开口上，卡距400-600mm。选用通贯系列龙骨时，3m以下的隔断应安装一道；3-5m高隔断应安装三道。
1.6  隔断龙骨间距，当采用900mm宽的罩面板时，龙骨间距为453mm；当采用1200mm罩面板时，龙骨间距为603mm；隔声墙的龙骨间距一律为453mm，并错位排列。
1.7  隔断龙骨安装后，应校正水平及垂直度，水平隔断表面允许偏差为2mm，垂直隔断表面允许偏差为3mm。
1.8  门窗或特殊结构。节点的龙骨应按设计要求适当增设，罩面板的接缝应在龙骨上。

步骤二：纸面石膏板安装
2.1  纸面石膏板宜竖向铺设，长边（即包封边）接缝应落在竖龙骨上。但隔墙为防火墙时，石膏板应竖向铺设。曲面墙所用石膏板宜横向铺设。
2.2  龙骨两侧的石膏板及龙骨一侧的内外两层石膏板应错缝排列，接缝不得落在同一根龙骨上。
2.3  石膏板用自攻螺钉固定。螺钉间距为150~170mm，螺钉与板边缘的距离应为10~15mm。
2.4  安装石膏板时，应从板的中部向板的四边固定，钉头略埋入板内，但不得损坏纸面。钉帽应刷防锈漆涂料。
2.5  石膏板宜使用整板。如需对接时，应紧靠，但不得强压就位。
2.6  隔墙端部的石膏板与周围的墙或柱应留有3mm的槽口。施工时，先在槽口处加注嵌缝膏，然后铺板，挤压嵌缝膏使其和邻近表层紧密接触。
2.7  安装防火墙石膏板时，石膏板不得固定在沿顶、沿地龙骨上，应另设横撑龙骨加以固定。
2.8  隔墙板的下端用踢脚板覆盖，罩面板应离地面20~30mm；
2.9  铺放墙体内的玻璃棉、矿棉板、岩棉板等填充材料，与安装另一侧纸面石膏板同时进行，填充材料应铺满铺平。
2.10  接缝与护角处理：
2.10.1  纸面石膏板墙接缝做法有三种形式，即平缝、凹缝和压条缝。一般做平缝较多，可按以下程序处理：
  1.纸面石膏板安装时，其接缝处应适当留缝（一般3~6mm），并必须坡口与坡口相接。接缝内浮土清除干净后，刷一道50%浓度的107胶水溶液。
  2.用小刮刀把WKF接缝腻子嵌入板缝，板缝要嵌满嵌实，与坡口刮平。待腻子干透后，检查嵌缝处是否有裂纹产生，如产生裂纹要分析原因，并重新嵌缝。
  3.在接缝坡口处刮约1mm厚的WKF腻子，然后粘贴玻纤带，压实刮平。
  4.当腻子开始凝固又尚处于潮湿状态时，再刮一道WKF腻子，将玻纤带埋入腻子中，并将板缝填满刮平。
  5.阴角的接缝处理方法同平缝。
2.10.2  阳角可按以下方法处理：
  1.阳角粘贴两层玻纤布条，角两边均拐过100mm，粘贴方法同平缝处理，表面亦用WKF腻子刮平。
  2.当设计要求作金属护角条时，按设计要求的部位、高度，先刮一层腻子，随即用镀锌钉固定金属护角条，并用腻子刮平。
2.11  待板缝腻子干燥后，检查板缝是否有裂缝产生，如发现裂纹，必须分析原因，采取有效措施加以克服，否则不能进入板面装饰施工。

步骤三：检测

项次	 项目	  允许偏差（mm）	   检查方法

1	  立面垂直度	  3	         用2m垂直检测尺检查

2	  表面垂直度	  3	         用2m垂直检测尺检查

3	  阴阳角方正	  3	         用直角检测尺检查

4	  接缝直线度	  —	     拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查

5	  压条直线度	  —	     拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查

6	  接缝高低差	  1	         用钢尺和塞尺检查

步骤四:综合考核  （10分钟）

步骤五：拓展（5分钟）

5  成品保护
5.1  轻钢骨架隔墙施工中，各工种间应保证已安装项目不受损坏，墙内电线管及附墙设备不得碰动、错位及损伤。
5.2  轻钢龙骨及纸面石膏板入场，存放使用过程中应妥善保管，保证不变形、不受潮、不污染、无损坏。
5.3  施工部位已安装的门窗、地面、墙面、窗台等应注意保护，防止损坏。
5.4  已安装好的墙体不得碰撞，保持墙面不受损坏和污染。
5.5  在面层涂料、墙纸、饰面板等施工完毕后，进行灯具插座等电器安装时，应互相配合，精心维护，禁止随意将梯子、工具材料设备等直靠墙面，以免损坏污染墙面。
6  应注意的质量问题
6.1  板缝开裂是轻钢龙骨石膏罩面板隔断的质量通病。克服板缝开裂，不能单独着眼于板缝处理，必须综合考虑。首先轻钢龙骨结构构造要合理，应具备一定刚度；二是纸面石膏板不能受潮变形，与轻钢龙骨的钉固要牢固；三是接缝腻子要考究，保证墙体伸缩变形时接缝不被拉开；四是接缝处理要认真仔细，严格按操作工艺施工。只有综合处理，才能克服板缝开裂的质量通病。
6.2  超过12m长的墙体应按设计要求做控制变形缝，轻防止因温度和湿度的影响产生墙体变形和裂缝。
6.3  进入冬季采温期又尚未住人的房间，应控制供热温度，并注意开窗通风，以防干热造成墙体变形和裂缝。
6.4  轻钢骨架连接不牢固，其原因是局部节点不符合构造要求，安装时局部节点应严格按图上的规定处理，钉固间距、位置、连接方法应符合设计要求。
6.5  墙体罩面板不平，多数由两个原因造成：一是龙骨安装横向错位；二是石膏板厚度不一致。
6.6  明凹缝不匀：纸面石膏板拉缝未很好掌握尺寸，施工时注意板块分档尺寸，保证板间拉缝一致。

7   安全及文明施工

7.1  进入施工现场人员必须正确戴好合格的安全帽，系好下颚带，锁好带扣；

7.2  作业时必须按规定正确使用个人防护用品，着装要整齐，严禁赤脚和穿拖鞋、高跟鞋进入施工现场；

7.3  新进场的作业人员，必须首先参加入场安全教育培训，经考试合格后方可上岗，未经教育培训或考试不合格者，不得上岗作业；

7.4  施工现场禁止吸烟，禁止追逐打闹，禁止酒后作业；

7.5  施工现场的各种安全防护设施、安全标志等，未经领导及安全员批准严禁随意拆除和挪动；

7.6  机械的各类防护装置齐全，各种机具外壳均需要接零保护；

7.7  现场配电线路不得有老化漏电现象，移动式机械设备、手持式电动工具要配有漏电保护器，漏电保护器合格、可靠；

7.8  严格按照施工总平面图码放材料，不得乱堆乱放；

7.9  施工现场保持清洁，垃圾及时清理，清运。

综合考核:

1.班组自评表（20%）

| 评价内容 | 第____组 |
| --- | --- |
|  | 组员 |
| 1.分配任务完成情况（50分） |  |
| 2.独立完成任务能力（10分） |  |
| 3.解决问题主动性（10分） |  |
| 4.出勤情况（10分） |  |
| 5.是否保持工地清洁（10分） |  |
| 6.团队合作主动性（10分） |  |
| 小计 |  |
| 评价过程中不好操作的方面是？ |  |
| 评价人签字（日期） |  |

2.班组互评表（30%）

| 评价内容 | 第____组 |
| --- | --- |
|  | 组员 |
| 1.分配任务完成情况（50分） |  |
| 2.独立完成任务能力（10分） |  |
| 3.解决问题主动性（10分） |  |
| 4.出勤情况（10分） |  |
| 5.是否爱惜教室清洁（10分） |  |
| 6.团队合作主动性（10分） |  |
| 小计 |  |
| 评价过程中不好操作的方面是？ |  |
| 评价人签字（日期） |  |

3.教师评价表（50%）

| 评价内容 | 第____组 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 组员 |  |  |
| 1.分配任务完成情况（50分） |  |  |  |
| 2.独立完成任务能力（10分） |  |  |  |
| 3.解决问题主动性（10分） |  |  |  |
| 4.出勤情况（10分） |  |  |  |
| 5.是否爱惜教室清洁（10分） |  |  |  |
| 6.团队合作主动性（10分） |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |
| 教师签字 |  | 日期 |  |

8  施工日记                                   组       组长

内容如下：工具、材料准备（含辅料）、真实施工遇到的实际问题（工艺规范未提及的部分）、总体感受等。