任务070302  吊顶工程质量检测

1  质量标准

1.1  主控项目

1.1.1  吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求。

检验方法：观察；尺量检查。

1.1.2  饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色应符合设计要求。

检验方法：观察；检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。

1.1.3  吊顶工程的吊杆、龙骨和饰面材料的安装必须牢固。

检验方法：观察；手扳检查；检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

1.1.4  吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。金属吊杆、龙骨应经过表面防腐处理。

检验方法：观察；尺量检查；检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和隐蔽工程验收记录。

1.1.5  石膏板的接缝应按其施工工艺标准进行板缝防裂处理。安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应错开，并不得在同一根龙骨上接缝。

检验方法：观察。

1.2  一般项目

1.2.1  饰面材料表面应洁净、色泽一致，不得有翘曲、裂缝及缺损。压条应平直、宽窄一致。

检验方法：观察；尺量检查。

1.2.2  饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口篦子等设备的位置应合理、美观，与饰面板的交接应吻合、严密。

检验方法：观察。

1.2.3  金属吊杆、龙骨的接缝应均匀一致，角缝应吻合，表面应平整，无翘曲、锤印。

检验方法：检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

1.2.4  吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求，并应有防散落措施。

检验方法：检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

1.2.5  轻钢龙骨罩面板顶棚允许偏差和检验方法应符合表4.2.5的规定。

表4.2.5    轻钢龙骨罩面板顶棚允许偏差和检验方法

| 项类 | 项 目 |  | 允许偏差(mm) |  |  |  | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 纸面石膏板 | 矿棉板 | 吸声石膏板 | 塑料板 |  |
| 龙 骨 | 龙骨间距 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 尺量检查 |
|  | 龙骨平直 |  | 3 | 2 | 2 | 3 | 拉5m线，用钢直尺检查 |
|  | 起拱高度 |  | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | 拉线尺量 |
|  | 龙骨四周水平 |  | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | 拉通线或用水准仪检查 |
| 罩 面 板 | 表面平整 | 暗装 | 3 | 2 | 2 | 2 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
|  |  | 明装 | - | 3 | 2.5 | 2 |  |
|  | 接缝平直 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 拉5m线，用钢直尺检查 |
|  | 接缝高低 | 暗装 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 用钢直尺或塞尺检查 |
|  |  | 明装 | - | 2 | 1.5 | 1 |  |
|  | 顶棚四周水平 |  | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | 拉通线或用水准仪检查 |
| 压 条 | 压条平直 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 拉5m线，用钢直尺检查 |
|  | 压条间距 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 尺量检查 |

注：木板、胶合板采用暗装安装方法，其安装允许偏差按塑料板暗装时的允许偏差。

1.3  关键控制点的控制

表4.3    关键控制点的控制

| 序号 | 关键控制点 | 主 要 控 制 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 龙骨、配件、罩面板的购置与进场验收 | 1.广泛进行市场调查；2.实地考察分供方生产规模、生产设备或生产线的先进程度；3.定购前与业主协商一致，明确具体品种、规格、等级、性能等要求。 |
| 2 | 吊杆安装 | 1.控制吊杆与结构的紧固方式，对于上人吊顶，必须采用预埋方式；2.控制吊杆间距、下部丝杆端头标高一致性；3.吊杆防腐处理。 |
| 3 | 龙骨安装 | 1.拉线复核吊杆调平程度；2.检查各吊点的紧挂程度；3.注意检查节点构造是否合理；4.核查在检修孔、灯具口、通风口处附加龙骨的设置；5.骨架的整体稳固程度。 |
| 4 | 罩面板安装 | 1.安装前必须对龙骨安装质量进行验收；2.使用前应对罩面板进行筛选，剔除规格、厚度尺寸超差和棱角缺损及色泽不一致的板块。 |
| 5 | 外观 | 1.吊顶面洁净，色泽一致；2.压条平直、通顺严实；3.与灯具、风口篦交接部位吻合、严实。 |

1.4  质量记录

1.4.1  龙骨、罩面板、胶粘剂的材质合格证明文件和检测报告。

1.4.2  材料进场验收记录和复验报告。

1.4.3  人造木板甲醛含量复检报告。

1.4.4  隐蔽工程验收记录。

1.4.5  技术交底记录。

1.4.6  吊顶工程检验批质量验收记录表。

1.4.7  吊顶分项工程质量验收记录表。

2  应注意的质量问题

2.0.1  抄平、弹线必须精心细致，四周边线，主龙骨位置线、凸凹造型位置线、大中型灯位线等必须全部清晰弹出。

2.0.2  罩面板安装前，必须对龙骨进行内部验收，要求吊杆、反向撑杆、主龙骨、次龙骨连接牢固，具有足够的强度、刚度和稳定性。吊杆、龙骨的材质、规格、间距符合设计要求。吊杆、龙骨均经过防腐处理。

2.0.3  饰面板上的灯具、烟感器、风口篦子必须事先准确标示出其位置，保证交接部位的吻合、严密。

2.0.4  根据拟安装的罩面板单位面积重量，决定主龙骨的起拱量。

2.0.5  石膏制品不得在露天存放，要有防潮防雨措施。

2.0.6  罩面板安装前要对型号、规格、厚度和表面平整度进行检查，不符合要求的，必须调换。筛选工作应在一些用木板自制的简易卡具上进行。

2.0.7  对温度变形较大的罩面板安装时应预留一定的缝隙。

3  成品保护

3.0.1  龙骨、罩面板及其他吊顶材料在入场存放、使用过程中严格管理，保证板材不受潮、不变形、不污染。

3.0.2  罩面板安装必须在棚内管道、试水、保温等一切工序全部验收后进行。

3.0.3  吊顶施工过程中，注意对已安装的门窗，已施工完毕的楼、地面、墙面、窗台等的保护，防止损伤和污染。

3.0.4  吊顶施工过程中注意保护顶棚内各种管线。禁止将吊杆、龙骨等临时固定在各种管道上。

4  职业健康安全与环境管理

4.1  危险源辩识及控制措施

危险源辩识及控制措施

| 序号 | 作业活动 | 危险源 | 主 要 控 制 措 施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻钢龙骨吊顶 | 高处坠落 | 作业前检查操作平台的架子、跳板、围栏的稳固性，跳板用铁丝绑扎固定，不得有探头板。液压升降台使用安全认证厂家的产品，使用前进行堆载试验 |
| 2 |  | 物体打击 | 1.上方操作时，下方禁止站人、通行；2.龙骨安装时，下部使用托具支托；3.工人操作应戴安全帽；4.上下传递材料或工具时不得抛掷。 |
| 3 |  | 漏 电 | 1.不使用破损电线，加强线路检查；2.用电设备金属外壳可靠接地，按“一机一闸一漏”接用电器具，漏电保护器灵敏有效，每天有专人检测；3.接电、布线由专业电工完成。 |
| 4 |  | 机械伤害 | 制定操作规程，操作人应熟知各种机具的性能及可能产生的各种危害。高危机具由经过培训的专人操作 |

注：表中内容仅供参考，现场应根据实际情况重新辩识。

4.2  环境因素辩识及控制措施

环境因素辩识及控制措施

| 序号 | 作业活动 | 环境因素 | 主 要 控 制 措 施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻钢龙骨吊顶 | 噪 声 | 1.隔离、减弱、分散；2.在规定的时间作业。 |
| 2 |  | 有害物质挥发 | 1.人造木板材必须进行甲醛、苯含量复检，超标者禁止使用；2.防腐剂、胶粘剂在配制和使用过程中采取减少挥发的措施；3.组织学习、贯彻、执行《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325。 |
| 3 |  | 固体废物排放 | 1.加强培训、提高认识；2.建立各种回收管理制度；3.废余料、包装袋、油漆桶、胶瓶、电焊条头等及时清理、分类回收，集中处理。 |

注：表中内容仅供参考，现场应根据实际情况重新辩识。